生态庭院农居设计方案说明书
1、创意：
本方案主要为村镇三口之家营造一个既能居住，又能从事农业生产和家庭副业生产的空间环境，力主将生态环保的理念纳入设计之中，使生活中产生的废弃物能在此特定空间中循环转换，即方便了生活的诸多需求，又减少了对外界环境的污染。
2、院落布局：
本方案采用了双拼独院式和前街后院式的布局，住宅面街设人员主要出入口，后院设农用车入库大门及车道，并置沼气池于猪舍下，做到了人车分流、洁污分流。
3、内部功能分区：

住宅内部功能分区采用了竖向分区的方法：

一层：大厅主要用于对外接待和日常劳动的场所，并与车库和工具房联系方便，同时厨房、餐厅与大厅联系方便。
二层：主要安排家庭最私密的生活空间，它由带套间的主卧室、两间次卧室及一间书房组成，卫生间设三件套。
三层：主要安排家庭活动空间和客房，它由活动室、客房、贮藏室及卫生间组成，卫生间设三件套和洗衣机。

4、生态技术的应用：
生态庭院模式：
以生活污水净化沼气池和太阳能热水器利用为主要内容，实行太阳能热水器、生活污水净化 沼气池和优质燃气（沼气、石油液化气、秸秆气等）三配套，形成生态良性小循环，有效处理污水，改善人居环境，营造生态家园，增加清洁能源供给 。

5、主要经济技术指标：
占地面积：120平方米

建筑面积：251.57平方米

使用面积：213.83平方米

使用面积系数：85%

阳台面积：8平方米

