设计说明：
1.  一层高3600mm，二层高3200mm

2．窗高、窗台高尺寸均按照农村建筑一般窗高。

3.  除落地窗除外，其他窗口均抽出边框60mm厚60mm宽
白色装饰框。

3．高窗窗台高：2200mm，其中窗上檐留300mm墙高。室内高窗处一层二层均布置布帘
4．正立面落地窗窗台高300mm，窗上檐墙高300mm。

5．入口设立罗马式造型入口，三角造型高宽比1：2。

6.  室内客厅采用上空。上空楼板采用自然弧线处理。

7.  屋顶采用双坡屋顶，主体坡顶高1500mm,耳房坡顶高1300mm。主体侧坡左侧内收与耳放坡度相同连成整体屋面。 
8.  室内按正常需要，洗澡间下沉20mm.厨房屋顶较二层室内下沉30mm并设坡度。
9.  一层墙面采用素砖贴才饰面，底层粘贴三层石材饰面，二层采用白水泥刷面，一二层中间通过楼板层外伸出厚60mm宽120mm和厚80mm宽60mm的两个叠出外檐。

10. 一层楼板和顶层屋面均采用整浇楼板，一层楼板厚80mm，二层屋顶厚60mm。

11. 室内构造柱、结构梁、圈梁及其配筋，由施工单位按照施工经验合理配置。
