
大连松岩建筑设计院有限公司二所文件
102技术措施标准2010-04
远洋大学城B8地块、B10-1上海UA设计交底
会议纪要
会议时间：2011年10月28日9:00~16:00
会议地点：松岩设计院

参会人员：远洋        许兆阳   刘  军
上海UA     陈  磊   蒋聲塔

松岩        李晨曦   国宏程   王  宇   丁  畅
会议内容：
经过与会三方的交流讨论，确定以下主要事项：
1．由于住宅室外地坪有高差，确定在无公建的住宅底部做放大台。放大台突出上部线脚50mm，顶部平齐，底部随地势变化，饰面材料采用文化石。
2．高层住宅坡屋顶采用油毡瓦，公建坡屋顶采用陶土瓦。
3．除B10-1外住宅南立面底部造型调整，北立面入口处造型调整，西立面花台造型调整。调整过的形式见UA 10月27日图纸。
4．由于住宅立面调整较大，决定由UA将报批图住宅立面全部修改完成，松岩套图签重新晒图。修改完成时间为10月30日，最迟10月31日早9:00前提供给松岩设计院。
5．在UA 10月27日图纸基础上，住宅南侧阳台弧形栏板再下调200mm；卧室处弧形造型改成直型；立面中小的成品构件尽量不采用弧形线脚；屋面不采用降板形式，顶部增加一道线脚；B8-3和B10-1公建外门窗位置根据内部结构重新调整；B10-1底部公建外墙全部采用文化石。
      6．在UA 10月27日图纸中，B8地块商业进行了如下调整：一层KTV增加了一部楼梯，卫生间扩大，房间重新进行了分隔；一层面积大于50平米的店铺在东侧增加疏散门。

    7．B8地块商业明确了如下做法：立面工字钢的做法为凹进面砖完成面50或60；压顶铝板统一做高度200，突出（完成面）墙面30；走廊与商业室内的地面做100高差，门下部做同窗框颜色的金属包边；四层A区（原16#）A-D轴南侧的拐角墙去掉。
    8．B8地块商业有如下待定事宜：一层除KTV和超市外的部分防火分区如何划分，天井位置是否加窗等，待与消防沟通后决定，此事由远洋和消防部门约时间，松岩设计院参加；现代风格建筑出屋面的风井做法待UA提供；广告位、空调机位做法待UA提供；B区（原15#）西侧局部立面做法待UA提供；B区（原15#）北侧楼梯处装饰柱为不等分效果，楼梯下有墙体，待UA提供；其余未明确尺寸的部位待UA提供。

