
大连松岩建筑设计院有限公司二所文件
101技术管理2010-09
设计条件目录（建筑结构）

                                                            NO.4-1    
	工程名称
	远洋大学城B8地块11号楼
	建设单位
	大连宏泽置业有限公司

	项目负责人
	李晨曦
	电话
	13898625809
	日期
	2011.11.07

	设计条件内容
	备注

	建
筑
专

业

	1、外围护墙选材、内隔墙选材及墙体厚度。（轻集料混凝土砌块，方案墙体尺寸为200）
	

	
	2、屋面、外墙、地下室屋面保温材料选材。（因节能防火均有要求，应用导热系数低的A级保温材料）
	

	
	3、外墙饰面材料。（按方案为毛石、涂料、面砖）
	

	
	4、地面（室内、外廊、场地、楼梯等）、楼面、墙面、天棚饰面材料。（地面如为地砖、理石等请提供厚度以决定面层厚度及降板尺寸）
露台地面饰面材料，是否考虑降板。
	

	
	5、提供电梯选型及土建条件。
	

	
	6、外窗选材,开启形式。
	

	
	7、上下对位的卫生间和下部为其它房间的卫生间降板如何考虑。
	

	
	8、屋面，地下室，卫生间，外廊防水材料。
	

	
	9、地下室屋面上消防车道是否为隐形消防车道。
	

	
	10、屋面、外廊排水形式（内外排水）、雨水管样式（圆方管）。
	

	
	11、商业的空调冷凝水管方案设计为内排请确认。
	

	
	12、商业的室外分体空调机的样本。（确定预留空调机位的大小）
	

	
	13、请尽快与消防局联系对本建筑的防火问题进行沟通。
	

	
	14、用水房间（除卫生间）是否考虑降板；各房间在设计时有无其它要求。
	

	
	15、其它特殊要求
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	结
构
专
业
	1、地质报告正式版
	

	
	2、钢筋种类:楼板筋采用HRB400级,直径8,10;其它直径12为HRB335,直径14~25为HRB400级,如有特殊要求请说明。
	

	
	3、特殊荷载，特殊设备等。
	

	
	4、其它特殊要求
	

	
	
	

	
	
	



